1.2.X.- Anejo Topográfico.

ÍNDICE:

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA REDACCIÓN DEL PRESENTE ANEJO.

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

2.- INSTRUMENTAL UTILIZADO.

2.1.- Trabajo de campo.

2.2.- Trabajo de gabinete.

3.- BASES DE REPLANTEO.

4.- LISTADO DE PUNTOS.

5.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO.

6.- PLANOS TOPOGRÁFICOS.

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA REDACCIÓN DEL PRESENTE ANEJO.

Toda la información georreferenciada de la documentación generada se ha de encontrar expresada en el Sistema de Referencia Oficial para España, cuyas características son las siguientes:

- Datum horizonal: ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989)

- Datum vertical: NMMA (Nivel Medio del Mar en Alicante)

- Sistema de proyección: UTM (Universal Transversa Mercator), huso 30, zona Norte o huso 30, zona T

La proyección cartográfica empleada es la Universal Transverse Mercator UTM Huso 30, por lo que si la zona se encuentra en otro huso deberán realizarse las transformaciones pertinentes para la extensión al huso 30. Los parámetros que definen la proyección UTM, para el huso 30, son los siguientes:

- [Falso este: 500.000. Falso norte: 0. Meridiano central: -3. Latitud en el origen: 0. Unidades: metros]

La información que ocupe el huso 31 debe obtenerse y entregarse en ambos husos, aunque si forma parte de una capa distribuida en ambos husos deberá integrarse en el huso 30 como capa completa.

Las transformaciones de altitudes elipsoidales a ortométricas se realizarán utilizando el modelo de geoide que suministrará el Instituto Geográfico Nacional en ese momento.

La cartografía digital requerida se entregará en uno o varios ficheros, independientes de los planos del proyecto, en formato DGN o DXF acompañado de un archivo aparte (txt, htm, o pdf) con la descripción del contenido de las capas. También se entregará un fichero XLS ó XML con los metadatos. Se proporciona modelo de hoja excel para facilitar los metadatos.

El sistema de referencia geodésico global, ETRS89, sustituye al sistema geodésico de referencia regional ED50.

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Los trabajos topográficos realizados han sido los necesarios para poder desarrollar las actuaciones previas y posteriormente el Proyecto de construcción, quedando así perfectamente definida la planimetría y altimetría de la actuación que se especifica en el presente proyecto.

……

2.- INSTRUMENTAL UTILIZADO.

Para la redacción del presente proyecto……

2.1.- Trabajo de campo.

Para realizar los trabajos de topografía clásica sin obstáculos verticales (árboles, edificios, etc.) se utilizó un G.P.S. _________ modelo….

Para el resto se realizó la toma datos con un Estación Total __________, modelo…

2.2.- Trabajo de gabinete.

Una vez obtenidos los datos de campo del taquimétrico se procedió al tratamiento informático de los mismos, los datos de campo se trataron en la oficina bajo el programa MDT para Autocad (o compatible).

Se realizó un plano a escala __________ con un curvado de equidistancia _______m entre las curvas de nivel.

…...

3.- BASES DE REPLANTEO.

Para cubrir la zona de actuación se han materializado las siguientes bases de replanteo:

Base de replanteo: BR01

| HUSO | X | Y | Z |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UTM-ETRS89 |

Foto situación base de replanteo			   Croquis

Referencias:……

Ubicación:…….

Tipo de señal:…….

Base de replanteo: BR02

……

4.- LISTADO DE PUNTOS.

| Puntos en ETRS890 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | X | Y | Z | CODIGO |
| …… | …… | …… | …… | …… |

5.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO.

……

6.- PLANOS TOPOGRÁFICOS.

……